ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

по обществена поръчка

при условията на глава осем „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:

“Доставка чрез покупка на трактор и специализиран инвентар към него за нуждите на “ Дунав мост Видин- Калафат” АД- клон Калафат”

1.Общи изисквания към доставката

  - Техниката, обект на доставка, трябва да бъде:

- Трактор- нов или демонстрационен, оригинално производство, с гарантиран произход- Европейски съюз и да не е регистриран, произведен след 2010г., до 1000 моточаса;

- Специализиран  инвентар: машина, разхвърляща вещество против хлъзгане, дъска за почистване на сняг, и цистерна с помпа.Същите трябва да бъдат нови, гарантирано неупотребявани, оригинално производство, произведени след 2010г., с гарантиран произход- Европейски съюз.

  - Специализираният инвентар, обект на доставката трябва да бъде съвместим и приложим за употреба към предлагания трактор.

  - Тракторът, обект на доставка, трябва да притежава сертификат за ниво на вредни емисии минимум TIER 3.

  - Срок на доставка: до 45 (четиридесет и пет)  календарни дни, считано от подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с изпълнителя.

  - Техниката, обект на доставка, следва да отговаря на всички приложими национални и европейски нормативни актове.

  - Гаранцията, която участникът предлага за трактора и специализирания инвентар към него следва да бъде не по-малко от 1 година, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършената доставка.

  - Наличие на оторизиран сервиз за бърза реакция и навременна намеса на специалист.

  - Стойността на трактора и специализирания инвентар към него не трябва да надвишава 132 000 лв. без ДДС.

- Технически изисквания:

| І. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЪМ ТРАКТОРА |  |
| --- | --- |
| 1. | Година на фабрично производство на новия или демонстрационен трактор– не по-рано от 2010г. |
| 2. | Моточасове- до 1000 моточаса |
| 3. | Двигател: Турбокомпресор, Брой цилиндри/клапани - 4/2; Максимална мощност не по-малко от 70 к.с.; Стандарт на вредни емисии - минимум TIER 3 |
| 4. | Задвижване- 4x4; Блокаж на диференциал; Минимален радиус на завиване -до 3000 мм |
| 5. | Хидравлика и навесна система: триточково захващане на задната навесна система; капацитет на повдигане на задната навесна система- минимум 2500 кг.; Минимум- 3 броя хидравлични двойки изводи- задни; Минимум- 2 броя хидравлични двойки изводи за предна навесна система; Хидравлична помпа с дебит минимум 60 л/минута; Заден вал за отвеждане на мощността- 540/1000 rpm; Преден вал за отвеждане на мощността-1000 rpm, предна навесна система- механична |
| # 6. | # Друго оборудване: кабина; климатик- отопление и вентилация; огледала за обратно виждане;задна чистачка с впръскване на вода; подсилен теглич |
| І І. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЪМ ЦИСТЕРНАТА |  |
| 1. | Вместимост:Минимум 4500 л. |
| 2. | Декомпресор |
| 3. | Помпа за високо налягане |
| 4. | Кардан |
| 5. | Механична спирачка |
| 6. | Година на фабрично производство на новата цистерната– не по-рано от 2010г. |
| І І І. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЪМ ДЪСКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СНЯГ |  |
| 1. | Захват_-минимум 2000 мм |
| 2. | Хидравлично регулиране ъгъла на почистване |
| 3. | Година на фабрично производство на новата дъска за почистване на сняг– не по-рано от 2010г. |
| І V. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЪМ МАШИНА, РАЗХВЪРЛЯЩА ВЕЩЕСТВО ПРОТИВ ХЛЪЗГАНЕ |  |
| 1. | Капацитет- минимум 1500 литра |
| 2. | 2 броя разпръскващи диска |
| 3. | Възможност за разпръскване до минимум 20 метра |
| 4. | Година на фабрично производство на новата машина, разпръскваща вещество против хлъзгане– не по-рано от 2010г. |

- Техническата оферта на участника следва да бъде изготвена и попълнена по образец на Възложителя (Приложение № 5) и да съдържа следните документи:

- Техническо описание на предлагания трактор и специализирания инвентар към него – производител, изображение, страна на произход и др.;

- Експлоатационна и сервизна документация на предлагания от участника трактор и специализирания инвентар към него на български език;

- Сертификат за ниво на вредни емисии минимум TIER 3;

- Други документи – по преценка на кандидата (пр. каталожен материал и др.)